ประกาศ

ที่คปอ.033/2562

เรื่อง  กฏความปลอดภัยในการทำงานสำหรับผู้รับเหมา

ที่อยู่ในความดูแลของบริษัท XXXXXXXXX จำกัด

-----------------------------------------------------------

ความปลอดภัยในการทำงานของผู้รับเหมาถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความด้านความปลอดภัยของบริษัทฯ ที่จะต้องให้ความคุ้มครองดูแล ผู้รับเหมาจะต้องปฎิบัติตามกฏ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ แ การให้ความร่วมมือด้านความปลอดภัยของบริษัท ผู้รับเหมา และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทำงาน บริษัทฯจึงได้กำหนดนโยบายปฎิบัติดังนี้

ข้อที่ 1 กฎ ระเบียบความปลอดภัยทั่วไป

  - บริษัทผู้รับเหมา มีหน้าที่ให้คำแนะนำและชี้แจงขอปฎิบัติเพื่อความปลอดภัยแก่พนักงานบริษัทผู้รับเหมาเอง

  - บริษัทผู้รับเหมา มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมกำกับพนักงานผู้รับเหมาให้เข้าใจ ถึงวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย

  - พนักงานผู้รับเหมาต้องปฎิบัติตามป้ายเตือน,ป้ายบังคับ,ป้ายห้าม,อื่นๆ ในโรงงานโดยเคร่งครัด

  - บริษัทผู้รับเหมาและพนักงานผู้รับเหมา มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกันอุบัติเหตุและอันตรายใดๆอันอาจจะเกิดขึ้น

  - บริษัทผู้รับเหมาต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทุกครั้ง ตามแบบฟอร์มใบรายงานอุบัติเหตุของบริษัทฯ โดยต้องดำเนินการภายใน 24 ชม. ต่อหน่วยงานที่ติดต่องานโดยตรง ซึ่งจะประสานงานกับคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อสอบสวนอุบัติเหตุ

  - พนักงานผู้รับเหมาเมื่อเข้าเขตบริษัทฯ จะต้องสวมเสื้อผ้าอย่างรัดกุมเหมาะสม กับสภาพการทำงานหรือเขตงานอันตราย และจะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องใช้ อาทิ หมวกนิรภัย,รองเท้าหุ้มส้นและอื่นๆ ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  - พนักงานผู้รับเหมาคนใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามกฏระเบียบความปลอดภัยของบริษัทฯ โดยเฉพาะเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุขั้นร้ายแรง ทั้งต่อตัวพนักงาน ผู้รับเหมาเองหรือ ต่อทรัพย์สินของทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ทำงานในบริษัทฯ อีกโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

ข้อ 2 กฏระเบียบความปลอดภัยเรื่องการติดบัตรประจำตัว

2.1 พนักงานผู้รับเหมาทุกคนจะต้องติดต่อขอรับบัตรผู้รับเหมา โดยนำบัตรประชาชนไปแลกเปลี่ยนที่		      พนักงานรักษาความปลอดภัย(รปภ.) ที่ป้อมยาม กรณียังไม่มีบัตรผู้รับเหมา นอกจากนี้ผู้รับเหมา		      ผู้รับเหมาจะต้องนำรูปถ่ายของพนักงานทั้งหมดมาทำบัตรผู้รับเหมาโดยแผนกบุคคลและธุรการ

2.2 ผู้รับเหมาทุกคน จะต้องติดบัตรประจำตัว “ ผู้รับเหมา ” สีแดง ที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ที่บริเวณ		       หน้าอกตลอดเวลาที่อยู่ภายในเขตโรงงาน

2.3 ในกรณีที่ผู้รับเหมาทำบัตรสูญหายจะต้องเสียค่าทำบัตรใหม่ ในราคาใบละ 5 บาท หากชำรุด			       สามารถทำบัตรใหม่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

2.4 พนักงานผู้รับเหมาที่ไม่ติดบัตรประจำตัว บริษัทฯ ถือว่ามีเจตนาที่จะฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ		       บริษัทฯ ซึ่งผู้ควบคุมบริษัทผู้รับเหมา จะต้องเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบ

ข้อ 3. กฎ ระเบียบความปลอดภัยเรื่องการสูบบุหรี่

3.1 ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่บริษัทฯ กำหนดห้ามไว้ เช่น พื้นที่อันตราย พื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่ที่บริษัทฯ	                  กำหนดไว้ว่าห้ามสูบบุหรี่ รวมทั้งการเดินสูบบุหรี่

3.2 การสูบบุหรี่ในบริษัทฯ จะสูบได้ เฉพาะในพื้นที่ที่ได้กำหนดไว้เท่านั้น โดยจะมีป้ายของบริษัทฯ 		       บอกไว้ชัดเจน

3.3 กรณีผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ถือว่ามีเจตนาที่จะฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของ		      บริษัทฯ ซึ่งผู้ควบคุมของบริษัทผู้รับเหมาจะต้องเป็นผู้ดูแล และรับผิดชอบ

ข้อ 4. กฎ ระเบียบความปลอดภัยเรื่องการจราจรและยานพาหนะ

4.1 การขับขี่ยานพาหนะในบริษัทฯ  ห้ามขับเร็วเกินกว่า 15 กม./ชม.

4.2 การขับขี่ยานพาหนะในบริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฏ สัญลักษณ์และเครื่องหมายจราจรที่กำหนดไว้		       อย่างเคร่งครัด

4.3 กรณีนำรถผ่านเข้าเขตโรงงานผู้รับเหมาจะต้องทำการขอแลกบัตรอนุญาตให้ผ่านเข้าไปในพื้นที่		       ด้านใน ของเขตโรงงาน

4.4 ห้ามส่งพนักงานด้วยเครนรถยก ยกเว้นจำเป็นจะต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่เพียงพอ

4.5 การใช้รถเครนหรือเครื่องจักรอื่นๆ ซึ่งมีคานหรือน้ำหนักบรรทุกยื่นออกมาด้านหน้าหรือหลังเกิน		       กว่า 1 เมตร ให้หยุดตรงป้ายหยุด ทางแยก และต้องมีเครื่องหมายผูกไว้ให้เห็นชัดเจน

ข้อ 5. กฏความปลอดภัยกรณีแรงงานหญิง

บริษัทผู้รับเหมาจะต้องดูแลมิให้พนักงานหญิงทำงานต่อไปนี้ ซึ่งอาจเกิดอันตรายได้ง่าย

5.1 งานทำความสะอาดเครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ ขณะเครื่องจักร หรือเครื่องยนต์กำลังทำงาน

5.2 งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สูงเกินกว่าพื้นดิน ตั้งแต่ 10 เมตร ขึ้นไป

5.3 งานที่ใช่เลื่อยวงเดือน

ข้อ 6. กฏความปลอดภัย กรณีแรงงานเด็ก

6.1 บริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลมิให้มีพนักงานเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

ข้อ 7. กฎ ระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม

7.1 ความร้อน

- บริษัทผู้รับเหมาจะต้องจัดให้พนักงานผู้รับเหมา ซึ่งทำงานใกล้แหล่งกำเนิดความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิในบริเวณนั้นสูงกว่า 45 องศาเซลเซียส สวมชุดแต่งกาย รองเท้าและถุงมือ สำหรับป้องกันความร้อน ตลอดเวลาทำงาน

- บริษัทผู้รับเหมาจะต้องแจ้งให้พนักงานผู้รับเหมาทราบ ถึงแหล่งกำเนิดความร้อนสูงที่จะเป็นอันตรายแก่สุขภาพของพนักงาน

7.2 แสงสว่าง

- แสงสว่างภายในบริเวณพื้นที่ทำงานของโรงงาน บริษัทฯ ผู้รับเหมาควรจัดให้มีแสงสว่างให้เพียงพอแก่การทำงานอย่างปลอดภัย

- ถนนและทางเดินนอกอาคาร ต้องมีความเข้มข้นของแสงไม่น้อยกว่า 50 ลักซ์

7.3 เสียง

- พนักงานผู้รับเหมาที่ทำงานเกินวันละ 8 ชั่วโมง ระดับเสียงที่พนักงานผู้รับเหมาได้รับติดต่อกันต้องไม่เกิน 80 เดซิเบล (เอ)

- บริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลมิให้พนักงานทำงานในที่ที่มีระดับเสียงเกินกว่า 140 เดซิเบล (เอ)

- ในกรณีที่ไม่อาจแก้ไขในสภาพเสียงดังในบริเวณการทำงานได้ ให้บริเวณผู้รับเหมาจัดให้พนักงานใส่ปลั๊กลดเสียง หรือครอบหูลดเสียงเพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงตามมาตรฐานที่กำหนดตลอดเวลาทำงาน

ข้อ 8. กฎ ระเบียบความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรทั่วไป

8.1 บริษัทผู้รับเหมาต้องเป็นผู้จัดให้พนักงานผู้รับเหมาซึ่งทำงานเกี่ยวกับ เครื่องจักร สวมใส่หมวก ถุง		       มือ แว่นตา หน้ากาก เครื่องป้องกันเสียง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น หรือเครื่องป้องกันอันตรายส่วน		       บุคคลอื่นๆ ตามสภาพและลักษณะของงาน

8.2 บริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลพนักงานผู้รับเหมาให้สวมใส่เครื่องนุ่งห้มให้เรียบร้อย รัดกุม ไม่ขาดรุ่ง		       ริ่ง และในกรณีที่ทำงานเกี่ยวกับ เครื่องใช้ไฟฟ้า จะต้องให้พนักงานสวมเครื่องนุ่งห่มที่ไม่เปียกน้ำ

8.3  บริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลมิให้พนักงานที่มีผมยาวเกินสมควร และมิได้รวบหรือทำอย่างใดอย่าง

หนึ่ง ให้อยู่ในลักษณะที่ปลอดภัย หรือสวมใส่เครื่องประดับอื่นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เข้า	    	       ทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

8.4 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดทำรั้วกั้นบริเวณ หรือเส้นแสดงเขตอันตราย ณ ที่ตั้งของเครื่องจักรหรือเขต		      ที่เครื่องจักรทำงาน ที่อาจเป็นอันตรายให้ชัดเจนทุกแห่ง และทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน

8.5 บริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลพนักงานผู้รับเหมา ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับเครื่องมือกล ดังนี้

- ทุกวันก่อนนำเครื่องมือกลออกใช้ ต้องตรวจดู ให้แน่ใจว่าเครื่องมือกลนั้นอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และปลอดภัย

- เครื่องมือกลที่ขับเคลื่อนได้ จะต้องมีสภาพที่ผู้ใช้งานสามารถมองเห็นข้างหลังได้เว้นแต่จะมีสัญญาณเสียงเตือน หรือมีผู้บอกสัญญาณเมื่อถอยหลัง

8.6 การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

- บริษัทผู้รับเหมาที่มีพนักงานทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมต่างๆ ทั้งงานเชื่อมแก็ส เชื่อมไฟฟ้า และเชื่อมอาร์กอน ต้องจัดให้มีการสวมแว่นตาลดแสงหรือกระบังหน้าลดแสง ถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล อื่นๆ ที่จำเป็นตลอดเวลาทำงาน

- บริษัทผู้รับเหมาที่มีพนักงานทำงานเกี่ยวกับงานลับ กลึง ไส ตัด โลหะหรือไม้ ด้วยหินเจียระไน ต้องจัดให้สวมแว่นตา หรือหน้ากากชนิดใส ถุงมือ และรองเท้าพื้นยางหุ้มส้นตลอดเวลาการทำงาน

- บริษัทผู้รับเหมาที่มีพนักงานทำงานเกี่ยวกับการยก ขนย้ายติดตั้ง ต้องจัดให้สวมรองเท้าหัวโลหะ(รองเท้านิรภัย) ถุงมือหนัง และหมวกแข็ง ตลอดเวลาการทำงาน

- บริษัทผู้รับเหมาที่มีพนักงานเกี่ยวกับงานควบคุมเครื่องยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องมือกลต้องจัดให้สวมหมวกแข็ง รองเท้าพื้นยางหุ้มสน ตลอดเวลาการทำงาน

- ลักษณะงานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย ให้พิจารณาตามความเหมาะสมกับงาน

- บริษัทผู้รับเหมาที่มีพนักงานทำงานเกี่ยวกับงานพ่นสีต้องจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเช่น ผ้าปิดจมูกกับพนักงาน รวมทั้งฉากกั้นป้องกันละอองสีที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานอื่นๆ

- บริษัทผู้รับเหมามีหน้าที่จัดให้พนักงานซึ่งทำงานสูงกว่า 1 เมตร ซึ่งมีลักษณะโดดเดี่ยวและไม่มีเครื่องป้องกันอันตรายหรือป้องกันอันตรายอย่างอื่น สวมเข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัยตลอดเวลาทำงาน

ข้อ 9. กฏระเบียบความปลอดภัยในงานก่อสร้างที่มีนั่งร้าน

9.1 งานก่อสร้างที่ต้องมีนั่งร้าน บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทั่วไปดังนี้

- ในการทำงานก่อสร้างซึ่งมีความสูงเกิน 2 เมตรขึ้นไป ต้องจัดให้มี นั่งร้านสำหรับการก่อสร้างงานนั้น

- โครงสร้างนั่งร้านจะต้องมีการยึดโยง ค้ำยัน ตรึงกับพื้นดินหรือ ส่วนของงานก่อสร้างเพื่อป้องกันมิให้เซ หรือล้ม

- เมื่อเลิกปฏิบัติงานแต่ละวัน จะต้องไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้ หรือ วัตถุต่างๆ วางอยู่บนนั้งร้านนั้นเพื่อป้องกันการตกลงสู่เบื้องล่างที่อาจมีผู้อื่นทำงานอยู่

9.2 นอกจากบริษัทผู้รับเหมาต้องปฎิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนี้แล้ว บริษัทผู้รับเหมาต้องปฏิบัติให้		       เป็นไปตามกฎหมาย “ ความปลอดภัย ในการทำงานก่อสร้าง - นั่งร้าน” ด้วย

ข้อ 10. กฎ ระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า

10.1 บริษัทผู้รับเหมาต้องตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้า และสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าเป็นประจำ หากพบว่า		         ชำรุด หรือมีกระแสไฟฟ้ารั่ว ให้ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที

10.2 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดให้มีป้ายเตือนอันตราย ติดตั้งบริเวณที่อาจจะเกิดอันตรายจากไฟฟ้าให้		         เห็นชัดเจน

10.3 บริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลมิให้พนักงานสวมใส่เครื่องนุ่งห่มที่เปียกน้ำ หรือเป็นสื่อไฟฟ้า ปฏิบัติ		         งานขณะมีไฟฟ้า และต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หรือใช้เครื่องมือที่		         เป็นฉนวน

10.4 ในกรณีปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมแซมติดตั้งไฟฟ้า บริษัทผู้รับเหมาต้องผูกป้ายห้ามสับสวิตซ์ พื้น		         สีแดงไว้ที่สวิตซ์ หรือใส่กุญแจป้องกันการสับสวิตซ์

10.5 บริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลมิให้มีการใช้กระแสไฟฟ้าเกินกระแสไฟฟ้าที่ยอมให้ใช้ ณ จุดนั้น

10.6 การคุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจาก		         ไฟฟ้า เช่น ถุงมือยาง แขนเสื้อยาง ถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น ผ้าห่มยาง แผ่นยาง ฉนวน		         ครอบลูกยาง ให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ตามความเหมาะสมของงาน

10.7 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดทำแผงไฟฟ้าให้ปลอดภัยต่อการทำงานตามมาตรฐานความปลอดภัย

ข้อ 11. กฎระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับภาวะแวดล้อมสารเคมี

11.1 ในกรณีที่บริเวณการทำงานมีสารเคมี หรือฝุ่นแร่ฟุ้งกระจายสู่บรรยากาศของการทำงานมาก 		        บริษัทผู้รับเหมาต้องดำเนินการแก้ไข หรือปรับปรุง เพื่อลดปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีหรือ 		        ฝุ่นแร่นั้นซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ปฏิบัติงานใกล้เคียง หากแก้ไขหรือปรับปรุงไม่ได้ บริษัทผู้รับ		        เหมาจะต้องจัดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสม

ข้อ 12 กฏระเบียบความปลอดภัยเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัย

12.1 บริษัทผู้รับเหมาต้องทำใบขออนุญาตทำงานที่มีความร้อนและประกายไฟ ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติ		         งานที่มีประกายไฟในพื้นที่ ตามระเบียบบริษัทฯ

12.2 บริษัทผู้รับเหมาต้องดูแลมิให้มีวัตถุไวไฟใดๆ อยู่ในบริเวณการทำงานที่มีประกายไฟ

12.3 บริษัทผู้รับเหมาต้องจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในบริเวณการทำงานที่มีประกายไฟตามประเภท		         ของเพลิงโดยจะต้องสามารถหยิบใช้งานได้ง่าย และมีไม่ต่ำกว่า 2 เครื่อง

12.4 ถังแก็สและถังออกซิเจนที่นำมาใช้งาน จะต้องวางในลักษณะตั้งตรง มีฐานรองรับและยึดกันล้ม 		         โดยห่างจากความร้อน แสงแดด เปลวไฟ และเมื่อเลิกใช้งานแล้วจะต้องปิดฝาถังแก็สและถัง		          ออกซิเจนทุกถังด้วยฝาครอบวาล์ว

12.5 ห้ามเทสารไวไฟ หรือวัสดุมีพิษลงในท่อระบายน้ำทิ้งของโรงงาน

ข้อ 13 กฎระเบียบความปลอดภัยวิธีการดำเนินการในกรณีฉุกเฉิน

13.1 บริษัทผู้รับเหมาต้องแจ้งให้พนักงานทราบถึงสถานที่ หรือบุคคลของบริษัทฯ ที่จะต้องแจ้งเหตุ

ฉุกเฉิน รวมไปถึงผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือในการปฐมพยาบาล และการเรียกรถพยาบาล

13.2 ในกรณีที่เกิดการระเบิดหรือเกิดอัคคีภัย พนักงานผู้รับเหมาซึ่งทำงานในบริเวณพื้นที่นั้นๆต้อง   ปฏิบัติดังนี้

- ถ้าเหตุการณ์ไม่รุนแรง ให้ดับเพลิงด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ ทราบ

- ถ้าเหตุการณ์รุนแรง ให้ปฏิบัติดังนี้

- หยุดเครื่องจักรทุกชนิด ที่กำลังทำงานอยู่แล้วออกจากบริเวณที่เกิดเหตุทันทีและแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเหตุการณ์โดยเร็วที่สุด

- รายงานต่อบริษัทผู้รับเหมาทันทีด้วยตนเอง

- ห้ามกลับเข้าไปในบริเวณนั้นๆ อีก จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆของบริษัทฯ

ในการทำงานของผู้รับเหมาทุกครั้ง ทั้งในด้านของสัญญาจ้างงาน และการลงมือปฏิบัติงานภายในโรงงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องแจ้งเรื่องกฏระเบียบความปลอดภัยในการทำงานของบริษัทฯ ให้กับผู้รับเหมาทราบ และลงชื่อเซ็นต์รับทราบที่จะปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2562

( 			)

ผู้จัดการทั่วไป